Корректировка генерального плана
Пяозерского городского поселения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГеоИнформПроект»
Шифр: ГП78.10.18.2.3.26ГП
Заказчик:

Администрация Пяозерского 

городского поселения
Корректировка Генерального плана

Пяозерского городского поселения
Лоухского муниципального района 
Республики Карелия

Том I. Положение о территориальном планировании
г. Санкт-Петербург

2026 год
Состав проекта:

	№ п/п
	Наименование 
	№ тома

	
	Утверждаемая часть
	

	1
	Положение о территориальном планировании
	I

	2
	Карты к положению о территориальном планировании
	

	
	Материалы по обоснованию проекта
	

	4
	Материалы по обоснованию 
	II

	5
	Карты к материалам по обоснованию 
	


Состав проектных материалов:

Положение о территориальном планировании Пяозерского городского поселения включает в себя перечень мероприятий по территориальному планированию федерального, регионального, муниципального и местного уровней, предполагаемых к реализации на территории поселения.

Картографические материалы к Положению о территориальном планировании включают в себя:

1. Функциональное зонирование территорий поселения и поселка городского типа Пяозерский;

2. Расположение зон с особыми условиями использования территории;
3. Расположение планируемого размещения объектов местного значения.
Карты в составе положения о территориальном планировании 
Пяозерского городского  поселения:
	№ п/п
	Наименование
	Масштаб 

	1
	Карта планируемого размещения объектов 
	1:10000

	2
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
	1:10000

	3
	Карта функциональных зон поселения или городского округа
	1:10000


Карты территории поселка городского типа Пяозерский разработаны на основе картографических материалов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), и материалов лесоустройства Лоухского лесничества. 
Материалы по обоснованию проекта и карты по корректировке генерального плана Пяозерского городского поселения представлены исполнителем в электронном виде.

	
	Содержание
	

	1
	Краткая характеристика поселения
	4

	2
	Сведения о планируемых для размещения на территории Пяозерского городского поселения объектов местного значения 
	6

	3
	Параметры функциональных зон на территории Пяозерского городского поселения
	8


1. Краткая характеристика поселения

Общие сведения о поселении
Таблица 1.1.
	Наименование
	Пяозерское городское поселение
	Закон Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»

	Статус
	Муниципальное образование в составе Лоухского муниципального района Республики Карелия
	

	Административный центр поселения
	поселок городского типа Пяозерский
	

	Административный центр района
	поселок городского типа Лоухи
	

	Географические координаты
	65°46' с.ш. 31 °05' в.д
	Собственные измерения (Картографический портал Росреестра)

	Численность населения на 01.01.2024 г., тыс. чел.
	1,525
	База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.

	Группа поселений
	Малое городское поселение III группы (свыше 3 до 10 тыс. чел.)
	Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

	Площадь территории поселения, км кв.
	53,29
	Картометрические измерения


* База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.
Сведения о населенных пунктах
Таблица 1.2.
	Наименование населенного пункта
	Статус
	Численность населения на 1.01.2024 г., 

тыс. чел.
	Географические координаты

	Пяозерский
	Поселок городского типа Административный центр Пяозерского городского поселения, 
	1,525
	65°46' с.ш. 31 °05' в.д


* База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.   
2. Сведения о планируемых для размещения на территории Пяозерского городского поселения объектов местного значения 

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения поселения приведены в Таблице 2.1.
Таблица 2.1

	Вид и назначение объекта
	Наименование объекта/Местоположение объекта
	Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)
	Месторасположение

	1. В области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций*

	Строительство противопожарной минерализованной полосы
	Минерализованная полоса (объекты лесопожарной охраны)
	Ширина полосы – 10м. Установление зон с

особыми условиями

использования

территории не

требуется.
	пгт. Пяозерский

	2. В области водоотведения**

	Реконструкция КОС
	канализационно-очистная станция (КОС)
	Производительность 601,5 куб.м/сут.

Характеристики и состав объекта, и параметры зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации
	пгт. Пяозерский, ул. Сержанта Гридина

	Реконструкция КНС
	Канализационная насосная станция (КНС-1)
	Производительность 18,9 куб.м/сут.

Характеристики и состав объекта, и параметры зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации
	пгт. Пяозерский,ул. Мира 

	Реконструкция КНС
	Канализационная насосная станция (КНС-2)
	Производительность 634,6 куб.м/сут.

Характеристики и состав объекта, и параметры зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации
	пгт. Пяозерский, ул. Дружбы

	Строительство КНС
	Канализационная насосная станция (КНС-3)
	Производительность 26,25  куб.м/сут.

Характеристики и состав объекта, и параметры зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации
	пгт. Пяозерский, ул. Зеленая


*Планируемые объекты в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на комплексное развитие территорий – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздействия лесных пожаров.

** Планируемые объекты в области водоотведения и их характеристики определены на основании отчета по результатам предпроектных работ по реконструкции системы водоотведения пгт. Пяозерский (шифр 4892-ТЗ), выполненного ООО «Коммунжилпроект» в 2023 году. Характеристики и состав объектов, и параметры зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации. 
3. Параметры функциональных зон на территории Лоухского городского поселения
Таблица 3.1
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Характеристика функциональной зоны
	Сведения о планируемых объектах 
	Параметры функциональных зон

	
	
	
	Федерального значения
	Регионального значения
	Муниципального района
	Местного значения
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Жилая зона
	Предназначена для размещения индивидуальной, малоэтажной многоквартирной жилой застройки. В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия.
	
	
	Реконструкция КНС-3,

ул. Зеленая
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,3
Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажей
Коэффициент плотности застройки – 1,2
Средняя плотность населения – 21,02
Площадь зоны – 76,85 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – 1м/м на 1 квартиру

	2
	Зона сельскохозяйственного использования
	Предназначена для территорий сельскохозяйственного использования
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2.
Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа.
Коэффициент плотности застройки – 0,6.
Площадь зоны – 120,44 га.
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено.

	3
	Общественно-деловая зона
	Предназначена для размещения общественной застройки. Включает в себя объекты административно-хозяйственного управления, объекты делового, финансового назначения, общественные организации, объекты социально-бытового назначения, объекты оптовой и розничной торговли, объекты общественного питания.

Также в данной зоне могут быть размещены религиозно-культовые объекты, озелененные территории общего пользования, проезды и стоянки автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,6
Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа
Коэффициент плотности застройки – 1,8
Площадь зоны – 15,76 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	4
	Производственная зона
	Предназначена для размещения производственной застройки, для размещения промышленных, коммунально-складских и иных производств, головных инженерных сооружений и магистральных сетей, а также объектов, обеспечивающих их функционирование.
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,6
Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа
Коэффициент плотности застройки – 1,8
Площадь зоны – 83,11 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	5
	Зона рекреационного назначения
	Предназначена для природно-познавательного туризма, туристического обслуживания
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,3
Максимальная этажность застройки зоны – 2 этажа
Коэффициент плотности застройки – 0,6
Площадь зоны – 19,7 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	6
	Лесопарковая зона
	Предназначена для размещения территорий, занятых скверами, парками, городскими садами, 
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 10,02 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	7
	Зона отдыха
	Зона включает в себя территории спортивных объектов и сооружений, детских площадок
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 2,95 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	8
	Зона лесов
	Зона предназначена для охраны природных территорий и рекреации
	
	
	Реконструкция КНС-1,

ул. Мира Реконструкция КНС-2,

ул. Дружбы
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 39,47 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	9
	Зона кладбищ
	Предназначена для размещения кладбищ.
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 1,33 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	10
	Зона транспортной инфраструктуры
	Предназначена для размещения объектов железнодорожного и автомобильного транспорта. Допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры.
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,6
Максимальная этажность застройки зоны – 1 этаж
Коэффициент плотности застройки – 0,6
Площадь зоны – 23,95 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	11
	Зона инженерной инфраструктуры
	Предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
	
	
	Реконструкция КОС

пгт. Пяозерский, ул. Сержанта Гридина
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 3,43 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено га

	12
	Зона режимных территорий
	
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 3,95 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	13
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Предназначена для размещения объектов лесопожарной охраны (минерализованных полос)
	
	
	
	Строительство минерализованных полос (шириной 10 м)
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 1,31 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено

	14
	Территория объекта культурного наследия
	Предназначена для историко-культурной деятельности
	
	
	
	
	Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается
Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается
Коэффициент плотности застройки – не устанавливается
Площадь зоны – 0,09 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено


Положение о территориальном планировании
2

